O B E C   K L I N

stavebný úrad

Ul. Hlavná 199,  029 41 Klin

Číslo: SOcÚ/23/1043/KL-1                                                  		                V Kline, dňa 04. októbra 2023

Vybavuje:  Ing. K. Kolčák                                                       	         Tel. číslo: 043/5581105, 0945 502 110

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí  územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

podľa § 36 ods. 2) a 4)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Dňa 26. septembra 2023 navrhovateľ Obec Bobrov, v zast. starostom Mgr. Andrejom Namislovským, Námestie sv. Jakub a173/3, 029 42 Bobrov, ČO: 00314404,  podal na Obec Klin, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bobrov – Zabobrovec. Rozšírenie kanalizácia“ na pozemkoch v katastrálnom území Bobrov, obec Bobrov, okres Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Záber pozemkov pri umiestnení stavby podľa stavebných objektov v k. ú. Bobrov:

- Kanalizácia - rozšírenie

  - C-KN č. 1552/16, 1552/307, 1552/321, 1552/308 (E-KN č. 4498, 1543/1, 1541)

Popis stavby:

Predložený projekt rieši odvedenie splaškových vôd z plánovaných rodinných domov v lokalite Za Bobrovec v obci Bobrov. Odvedenie výhradne splaškových vôd z rodinných domov je navrhnuté stokami „B-1“ a „B-1a“.

Nová stoka „B-1“ z PVC, SN12 - DN/OD315 celkovej dĺžky 280 m bude napojená do existujúcej splaškovej kanalizácie v obci z PVCk DN300 vsadením novej šachty Š1.

Stoka pokračuje nespevnenou cestou, rastlým terénom a následne štrkovou cestou. Končí poslednou šachtou Š8.

Stoka „B-1a“ z PVC, SN12 - DN/OD315 celkovej dĺžky 70 m, začína napojením do projektovanej stoky „B-1„, konkrétne do šachty Š5, a končí v štrkovej ceste na konci plánovanej výstavby šachtou Š10.

Na potrubí budú osadzované odbočky DN 300/160 pre domové kanalizačné prípojky - 20 ks ( priemerná dĺžka prípojky je 5,00 m ), ktoré budú súčasťou riešenia PD, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek budú realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa stavby.

Prípojky od rodinných domov budú zaústené do stôk gravitačnej kanalizácie buď priamo do trasy PVC potrubia pomocou šikmej odbočky 300/160, alebo priamo do VŠK100 s osadenou prechodkou PVC160 a budú vyvedené po hranicu pozemku a dočasne zaslepené záslepkou, prípadne po dohode s majiteľom prípojky priamo prepojované.

Trasu kanalizácie v ceste je nutné osadzovať tak, aby poklopy šachiet boli mimo dosahu náprav motorových vozidiel aj s ohľadom na polohu jestvujúcich inžinierskych sietí pri dodržaní STN Priestorové usporiadanie inžinierskych sietí.

Výkop ryhy pre splaškovú kanalizáciu v triede ťažiteľnosti zeminy 3. bude pažený, potrubie PVC, SN12 - DN/OD315 aj potrubie prípojok PVC SN8 - DN/OD 160 bude uložené podľa výkresu uloženia nasledovne :

•	pieskové lôžko - piesčitý štrk max. zrno 20 mm - hrúbka 15 cm

•	obsyp štrkopieskom - fr. 0 + 16 mm - so zhutnením - 30 cm nad rúru

•	zásyp realizovaný štrkopieskom/ štrkodrvou max. fr. 63 mm, hutnenou po vrstvách max. 300 mm, min ID >0,85, v rastlom teréne vyťaženou zeminou hutnenou po vrstvách po 300 mm.

Prebytočná zemina ( vytlačená kubatúra ) bude odvážaná na skládku, určenú investorom do 2000 m vzdialenosti.

Vstupné šachty na potrubí PVC, SN 12 - DN/OD315 budú vodotesné typu VŠK100 z TBS dielcov, prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 bez odvetrania, vstup do šachty poplastovanými stúpačkami.

Pretože kanalizácia musí byť vodotesná, je nutné pri objednávaní dielcov pre šachty zaistiť dodávku tak, aby obsahovali kanalizačné vhodné šachtové prechodky podľa použitých rúr.

Po vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie podľa STN EN 1610 sa vykoná celkový zásyp ryhy až po jestvujúceho terénu.

Obec Klin v zast. starostom Karolom Revajom , ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 stavebného zákona,  v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, a vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa §36 ods. 2) stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a príslušná obec.

V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona, stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote účastníci konania svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade – Spoločný obecný úrad, Hattalova 1087, Námestovo od pondelka do piatka (okrem štvrtka) od 8:00 hod do 11:00 hod. Zároveň odporúčame dohodnúť si prípadné stretnutie a nazeranie do spisu vopred telefonicky alebo mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Karol Revaj

starosta Obce Klin

1. Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou  - úradná tabuľa obce Bobrov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorú sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:   .......................................                      Sňaté dňa:.......................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

...............................................................

Doručí sa do vlastných rúk:

- Obec Bobrov, v zast. starostom, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov

- Ľubomír Vojčák, Zabobrovec 622/3, 029 42 Bobrov

- Marcela Vojčáková, Zabobrovec 622/3, 029 42 Bobrov

- zodp. projektant: Ing. Otto s.r.o., s.č. 234, 026 01 Vyšný Kubín

- OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

- OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

- OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

- RÚVZ, nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

- OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín

- Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- OR HaZZ, s.č. 1250, 029 01 Námestovo

- GIGAnet, s.r.o, Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo

- Spis

Telefón   ++421-43-558-1105	              Mobil:  0945 502 110		       Email: karol.kolcak@zakamenne.sk